דוח מטלת מטלב DSP1

סמסטר ב' תשפ"ב

דו"ח מסכם

תאריך הביצוע:_   ___        תאריך הגשת דו"ח:_______

שמות מגישי הדו"ח ומס' סטודנט:

יהודה גולדמן 206665341

נדב יוסף זדה 208825257....................................

...................................................................................................

שם המדריך הבודק:_________________

ציון:_____

הערות:_______________________________

עבורנו יצא d1=0.206665341

d2=0.208825257

יצא לנו :   d=0.415490598

ולכן ממשנו FFT עי דצימציה בזמן.

מבוא מימוש FFT:

בחלק זה כתבנו את הפונקציות הבאות:

עבור התמרה - מעבר ממישור הזמן למישור התדר:

הקוד שלנו בודק את האורך של האות, ואם הוא אינו באורך של חזקה של 2 הוא מרפד אותו באפסים עד לאורך של החזקה הכי קרובה של 2 מלמעלה. ההתמרה נעשית ע״י חלוקה של האות למקדמים זוגיים ואי-זוגיים בזמן, והתמרה בצורה רקורסיבית על כל חלק.

עבור התמרה הפוכה - מעבר ממישור התדר למישור הזמן:

ההתמרה ההפוכה נעשית בדיוק כפי שראינו בהרצאה – פעולת הצמדה על ההתמרה, ביצוע התמרה ישירה על האות המוצמד, ולאחר מכן שוב פעולת הצמדה וחלוקה ב-N (אורך הווקטור).

דוגמת הרצה:

ההתמרה היא בעלת ערכים מתאימים ונכונים לפי חישוב שעשינו בתרגול 5 (ששם ראינו התמרה לאות באורך של 4 איברים).

חלק ראשון – ניתוח ועיבוד תמונה ע״י שימוש בDTFT דו מימדי:

התחלנו מההגדרה של DTFT דו מימדי, פתחנו את האקספוננטים, ואז הסתמכנו על העובדה שכאשר עוברים על העמודות (אינדקס m) השורה שעוברים עליה היא אותה שורה, כלומר האינדקס n הוא קבוע כאשר עוברים על העמודות. לכן ניתן להפעיל DTFT חד מימדי על כל עמודה, ואז על התוצאה שמקבלים (מסומן אצלנו בx) מפעילים שוב DTFT חד מימדי, הפעם בריצה על השורות.

התחלנו עם ההגדרה של DFT דו מימדי, אנחנו יכולים לשנות את הסכימות הנתונות לסכימות אינסופיות, כאשר כל שאר האיברים שלא היו בסכימה המקורית הם אפסים. לאחר מכן אנחנו מציבים w1, w2 במקום , 2πk1N2πk2M

ואז קיבלנו את ההגדרה של DTFT דו מימדי. כלומר (בדרך ההפוכה) דגמנו את התמרת ה DTFT בתדרים: 2πk1N2πk2M.

התחלנו עם ההגדרה של DTFT דו מימדי, ואז הצבנו את האות שנתון בשאלה – מכפלה של אות שתלוי בn באות שתלוי בm. לאחר מכן פיצלנו את האות והאקספוננטים לסכימות הרלוונטיות אליהם (כל אחד לפני האינדקס זמן שהוא תלוי בו), ואז פשוט מקבלים הכפלה של 2 סכימות שכל אחת מהם היא הגדרה של DTFT חד מימדי.

חישוב אנליטי: בחישוב זה הסתמכנו על העובדה שהוכחנו בסעיף ג. המטריצה הנתונה ניתנת לחישוב ע״י הכפלה של 2 וקטורים, כאשר הווקטור הראשון הוא וקטור עמודה באורך 32 מהצורה: (111111100…..0000)T, וכנ״ל הווקטור השני הוא וקטור שורה באורך 64 מהצורה: (111111100…..0000). על כל אחד מהווקטורים עשינו התמרת DTFT חד מימדי, והתשובה הסופית היא מכפלה של 2 ההתמרות.

חישוב ע״י matlab:

כתבנו את הקוד הבא:

image=zeros(32,64);

image(1:7,1:7)=1;

X = Two_d_dft(image); %סעיף ד

stem(X)

figure

surf(abs(X))

function X = Two_d_dft(x)

N = size(x,1);

M = size(x,2);

X = zeros(N,M);

for i=0:M-1

X(:,i+1) = fft(x(:,i+1));

end

for j=0:N-1

X(j+1,:) = fft(X(j+1,:));

end

end

וקיבלנו את המטריצה והגרפים הבאים:

- בסעיף זה חישבנו את התמרת ה DTFT של h0 בתדרים: 0,2π6, 2*2π6,4*2π6. הסתמכנו על העובדה שהתמרת DFT  היא דגימה של התמרת DTFT בתדרים: 2πkN.

כתבנו את הקוד הבא:

[dist_image_1,dist_image_2,noised_image,imp_resp_image]=img_gen('YEHUDA','NADAV');

h00=imp_resp_image(:,1);

X0124 = [];

X0124=dtft_h0(h00);

h0=cat(2,(h00)',zeros(1,29));

function T = dtft_h0(h00)

X = fft(h00);

T=zeros(1,4);

T(1) = X(1); %T(1) is X(0)

T(2) = X(2); %T(2) is X(1)

T(3) = X(3); %T(3) is X(2)

T(4) = X(2); %T(4) is X(1)

end

=1

במקום להרחיב את h0 לווקטור של 6 ערכים ע״י ריפוד ב3 דגימות של אפסים, עשינו התמרה רגילה לווקטור המקורי, ובתור התדר הרביעי שצריך לחשב לקחנו את התוצאה של התדר השני, מפני ש:

X4=n=0N-1xn*e-i1+32πn3= n=0N-1xn*e-i*1*2πn3*e-i*3*2πn3=X[2]

תוצאה מספרית:

- כתבנו את הקוד הבא:

x = 0:1:31;

w = dirac(x)+dirac(x-29);

idx = w == Inf; % find Inf

w(idx) = 1;     % set Inf to finite value

W=fft(w);

H0=fft(h0);

conv_res = W.*H0;

conv_res = ifft(conv_res);

stem(x,conv_res)

title("conv res between w and h0")

חישוב הקונבלוציה נעשה ע״י התמרת DFT  לכל אות בנפרד, ואז הכפלה בתדר של ההתמרות, ולבסוף התמרה הפוכה של התוצאה מפני שידוע שקונבלוציה ציקלית בזמן שקולה להכפלת התמרות ה DFT בתדר.

קיבלנו את התוצאה הבאה:

- כתבנו את הקוד הבא:

h1=zeros(128,128);

h2=zeros(70,170);

h1([1:3],[1:5])=imp_resp_image;

h2([1:3],[1:5])=imp_resp_image;

H1=Two_d_dft(h1);

H2=Two_d_dft(h2);

Y1 = Two_d_dft(dist_image_1);

Y2 = Two_d_dft(dist_image_2);

X1 = Y1./H1;

X2 = Y2./H2;

x1_time=Two_d_Idft(X1);

x2_time=Two_d_Idft(X2);

imshow(x1_time)

imshow(x2_time)

function x = Two_d_Idft(X)

N = size(X,1);

M = size(X,2);

x = zeros(N,M);

for j=0:N-1

x(j+1,:) = ifft(X(j+1,:));

end

for i=0:M-1

x(:,i+1) = ifft(x(:,i+1));

end

end

קיבלנו את התוצאות הבאות:

החישוב התבצע על סמך ההסבר שהתמונות התקבלו מהפעלה של קונבלוציה ציקלית בין התמונה המקורית לתגובה להלם של הערוץ. במישור הזמן נעשתה קונבלוציה ציקלית ולכן זה שקול לפעולת כפל בין ההתמרות. כלומר ההתמרה של התמונה המקורית כפול ההתמרה של התגובה להלם של הערוץ שווה להתמרה של התמונה שהתקבלה (Y=X*H). לכן אם נחלק את Y ב H(שיש לנו) נקבל את ההתמרה של התמונה המקורית – X, ועליה נוכל לחשב התמרה הפוכה ולקבל את התמונה המקורית בזמן.

- בנוגע לתמונה x1 בעצם הקונבלוציה הציקלית שנעשתה בין התמונה הזאת לתגובה של הערוץ מימשה קונבלוציה ליניארית, משום שכמו שלמדנו במקרה החד מימדי על מנת לממש קונבלוציה ליניארית בעזרת קונבלוציה ציקלית צריך לרפד את 2 האותות באפסים עד לאורך של סכום האורכים שלהם פחות אחד, וזאת על מנת להרחיק את השכפולים כך שלא ידרכו אחד על השני. וכך בעצם במקרה זה מומשה קונבלוציה ליניארית שזאת הדרך שבה יוצרה התמונה שקיבלנו (y).

בנוגע לתמונה x2 לא ניתן להגיד שמומשה קונבלוציה ליניארית באמצעות הקונבלוציה הציקלית מפני שלא היה ריפוד באפסים לאורך מוסכם, ולכן בשוליים של התמונה מקבלים הפרעות (״לכלוכים״).

- על מנת לשחזר את x2, שזאת בעצם תמונה שיש בה 4 שכפולים של x1, בהינתן ששחזרנו כבר את x1 (באותה דרך שהראנו בסעיף ז), ניתן לשכפל אותו 4 פעמים (2 לאורך ו2 לרוחב) ולקבל את x2.

חלק שני – ייצור וניתוח אותות דיבור

תחילה הקלטנו הקלטה שלנו באורך 5 שניות  בצורה הבאה:

כתוצאה מכך קיבלנו הקלטה. לאחר מכן השתמשנו בפקודה  audiowrite כדי לשמור את ההקלטה כקובץ ולא רק כמשתנה על מנת שנוכל להשתמש בה בהמשך.

המרנו את ההקלטה לdata array כדי שנוכל לחתוך את המערך לאורך של 216.

סעיף א:

חישוב ההספק הממוצע של האות.

קיבלנו:

כעת הגדרנו את אות ההפרעה zn ואת אות הכניסה שהוגדר להיות החיבור של xn עם zn (רעש/הפרעה אדיטיבית).

סעיף ב:

השמענו את yn ושמענו את מה שהקלטנו באיכות נמוכה יותר וחלש יותר, יחד עם ציפצוף גבוה וחזק.

סעיף ג:

סעיף ד:

בסעיף זה נתבקשנו לשרטט את הDTFT  של yn בתדרים הרלוונטים.

זה למעשה לשרטט את הDFT  של yn כי אנו יודעים מההרצאה שהDFT זה דגימה של הDTFT  .

האותyn  הוא באורך של 65536 דגימות. אנו יודעים כי אורך התמרת הDFT זהה לאורך של האות בזמן. אז על מנת לקבל 128 דגימות של הDTFT כפי שנתבקשנו (הN הוא 128), נדגום מהתמרת הDFT כל 512 דגימות.

סעיף ה:

סעיף ו:

האזנו לy2 וההקלטה הייתה באיכות מעט נמוכה יותר מההקלטה המקורית, אבל הייתה הרבה יותר נקייה מאשר האות פלוס ההפרעה. השמענו את האות בקצב של 8,000hz (לעומת 16,000hz בהקלטה המקורית) וזאת משם שקיבלנו פחות דגימות לאחר הדצימציה (בפקטור 2), ולכן צריך להשמיע את הדיבור בקצב נמוך פי חצי.

למעשה הדצימציה היוותה סינון של האות.